消費性化學商品標示基準草案-肥皂清潔劑公會意見對照表（紅色刪除，藍色增加） 2014/6/25

| 條文 | 說明 |
| --- | --- |
| 一、為建立消費性化學商品正確標示，維護生產者信譽，保護消費者權益，特依商品標示法第十一條規定，訂定本基準。但外銷商品得依輸入國規定標示之。 | 明訂本基準之制定依據。按消費性化學商品在我國日常生活中應用廣泛，從而產生之物理性危害、健康危害與環境危害風險亦隨之升高，爰參酌化學品分類及標示全球調和制度（Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals，簡稱為GHS）、我國經濟部標準檢驗局公布之「化學品分類及標示CNS 15030國家標準」，制定本消費性化學品標示基準之時，與國際及國家標準接軌。 |
| 二、本基準所稱消費性化學商品，係指在一般市場上販售陳列之化學性成品。但商品內含之化學成分，於正常使用狀況下，無釋放出毒性化學物質之虞者，不在此限。 前項之毒性化學物質另訂附表以資明確。 理由：明確規範毒性化學物質以利執行，同時不須特地解釋「釋放出」定義。 前項商品之適用種類品目詳如附表一。 | 一、 化學商品依其使用場所及流通性，原則上可區分為「消費性化學商品」與「供營業用化學商品」兩類。本標示基準係參酌美國Consumer Product Safety Act第3條(a) (1)及化學品全球調和制度(GHS)，明訂消費性化學商品之定義。 二、 本點「一般市場」，係指一般消費性商品得以流通販售之消費市場，而排除生產、製造等專業供應通路而言。 三、 本點參酌行政院環境保護署「毒性化學物質管理法」、行政院勞動部「危害性化學品標示及通識規則」第三條第一款定義：「釋放出」，爰於但書規定排除一般商品中雖內含化學成分，但於正常使用狀態下，該內含之化學成分無釋放出而造成危害之虞。 四、 鑒於食品用洗潔劑、食品、藥品、化妝品、農藥、環境衛生用藥及化學肥料等商品，我國有食品安全衛生管理法、藥事法、化粧品衛生管理條例、農藥管理法、環境用藥管理法及肥料管理法等特別法予以規範，故依商品標示法第二條排除條款，非屬本基準範圍。 |
| 三、應行之標示事項： (一) 一般標示事項 - 商品名稱。 - 商品原產地。 - 製造或委製商名稱、電話及地址； 其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。 - 主要成分及次要成分，並應分別標明所占百分比。 理由：於說明中並未表述其理由,要求標明成分所占百分比，不符行政程序法第7條之比例原則。 - 淨含量重、容量或尺寸。 理由：淨重應改為淨含量。 6. 製造日期及有效日期或有效期間。 7. 用途及使用方法。 (二) 特別標示事項 - 危害圖式。 - 警示語。 - 危害警告訊息。 - 防範措施。 前項之危害圖式、警示語、危害警告訊息，應按商品性質，依附表二之分類及其分類後相對應使用之圖式及文字標示之。 1.希望能將整體政策之大原則確立：採風險性評估或危害性評估？ 2.附表二之分類及其分類後相對應使用之圖式及文字並不明確，雖然有說明是根據CN15030去分類，但實際分類方法還是不是很明確，如公告實施會有很大困擾。 | 一、消費性化學商品之標示，依其功能可分為「一般標示事項」及「特別標示事項」。「一般標示事項」係提供消費者所需一般商品資訊；第二款「特別標示事項」係因各國消費性化學品受到化學品全球調和制度整合之影響，為與該制度國際接軌，以利商品流通，爰參酌經濟部標準檢驗局公布之「化學品分類及標示CNS 15030國家標準」。若消費性化學商品符合CNS 15030之分類，且具備物理、健康及環境危害，應依照CNS 15030規定而為特別標示事項。 二、為求對消費者保護之周延，第一款除依商品標示法第九條第一款至四款所應標示之事項外，考量消費性化學商品之使用方法及特性有別於一般消費性商品，故另依同法第十條第一款規定，爰於第一款第七目規定用途及使用方法之標示。例如消費性化學商品之特殊保存方法、危害事故發生時之緊急處理，以及商品使用完畢後，容器或廢棄物等處理方法為標示。 三、為避免企業經營者針對同種類消費性化學商品之標示方式不一，爰規定第二項針對第二款特別標示事項中之危害圖式、警示語及危害警告訊息等之標示，以經濟部標準檢驗局公布之「化學品分類及標示CNS 15030國家標準」為基準，使企業經營者依據該國家標準作商品分類後，能再依據該國家標準分類使用之對應文字及圖樣，作全國一致之商品標示。 |
| 四、標示方法如下： - 應行標示事項應以印刷或固定貼標，標示於本體或最小販售單位之容器或包裝明顯處。但本體、最小單位容器或包裝之容積在一百毫升以下者，得僅標示名稱、危害圖式及警示語，其危害警告訊息及防範措施得以說明書標示之。 - 標示所用之文字，應以中文為主，得輔以外文。 - 外國製造或委製廠商名稱及地址難以中文為適當標示者，得以國際通用文字標示。 - 標示所用之文字、數字，應醒目且能清楚辨識。 - 危害圖式應使用黑色圖式符號，背景為白色，圖式之紅框須足夠寬，以利辨識。 - 進口消費性化學商品在進入國內市場販售時，應依本基準規定加中文標示及說明書，其內容不得較原產地簡略。 | - 為確保消費者合理、正確使用消費化學品，並發揮產品之最大功效，因產品容器過小而無法詳細傳達標示資訊，乃參酌聯合國GHS專家委員會之建議、我國勞動部「危害性化學品標示及通識規則」及行政院環保署「毒性化學物質標示及物質安全資料表管理辦法」，爰於第一款但書規定容器或包裝之容積在一百毫升以下者，得僅標示名稱、危害圖式及警示語，而危害警告訊息及防範措施，得於說明書標示之。 二、 第二款規範之標示文字，係參酌商品標示法第七條規定，標示所用文字應以中文為主，得輔以英文或其他外文。 三、 為使標示醒目可辨認，第五款爰依據國家標準「化學品分類及標示CNS 15030」總則第3.2點之內容訂定。 四、 本點第六款係參酌商品標示法第八條之規定，爰規範進口消費性化學商品時，應加中文標示及說明書，以落實保障消費者知的權利。 |
| 五、本基準自公告後一年起施行。 | 考量相關業者適應情形，及國內產業與化學品全球調和制度接軌之狀況，本基準規定於公告後一年起正式施行，以求達到我國產品與國內外消費市場上制度接軌，並在提升競爭優勢與消費者安全保障之間取得平衡。 |

附表一：消費性化學商品適用之種類品目

| 商品種類 | 品目 |
| --- | --- |
| 清潔用品類 | 漂白水、廚房清潔劑、浴廁清潔劑、玻璃清潔劑、洗衣精等。理由：洗衣精為性狀穩定之商品。 |
| 空氣芳香、防潮除溼類 | 噴霧劑、除霉劑、除濕劑、芳香劑、除臭凝膠、香氛袋等。 |
| 漆類及其溶劑類 | 油漆、水泥漆、油漆溶劑、除膠劑、去漬劑、噴漆、丙酮、鹽酸、亮光漆、亮光蠟、除鏽潤滑劑等。 |
| 黏著類 | 接著劑、萬能膠、瞬間膠、超能膠等。 |
| 汽機車用品類 | 強化電瓶液、機油、機車添加劑、潤滑劑、去漬油等。 |
| 小型瓦斯罐頭 | 瓦斯罐等。 |

附表二：特別標示事項—物理性、健康及環境危害圖式、警示語
及危害警告訊息

| 危害性化學品分類 |  |  | 標示要項 |  |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危害性 | 危害分類 | 組別（Division）、級別（Category）或型別（Type） | 危害圖式 | 警示語 | 危害警告訊息 | 參考依國家標準CNS 15030化學品分類及標示辦理。（各危害性依CNS 15030-1至CNS 15030-26分類及標示辦理） |
| 物理性危害 | 爆炸物 | 不穩定爆炸物 |  | 危險 | 不穩定 爆炸物 |  |
|  |  | 1.1組 有整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 危險 | 爆炸物； 整體爆炸危害 |  |
|  |  | 1.2組 有拋射危險，但無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 危險 | 爆炸物； 嚴重拋射危害 |  |
|  |  | 1.3組 會引起火災，並有輕微爆炸或拋射危險但無整體爆炸危險之物質或物品。 |  | 危險 | 爆炸物；引火、爆炸或拋射危害 |  |
|  |  | 1.4組 無重大危險之物質或物品。 |  | 警告 | 引火或拋射危害 |  |
|  |  | 1.5組 很不敏感，但有整體爆炸危險之物質或物品。 | 1.5 (背景橘色) | 危險 | 可能在火中整體爆炸 |  |
|  |  | 1.6組 極不敏感，且無整體爆炸危險之物質或物品。 | 1.6 (背景橘色) | 無 | 無 |  |
|  | 易燃氣體 | 第1級 |  | 危險 | 極度易燃氣體 |  |
|  |  | 第2級 | 無 | 警告 | 易燃氣體 |  |
|  | 易燃氣膠 | 第1級 |  | 危險 | 極度易燃氣膠 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 易燃氣膠 |  |
|  | 氧化性氣體 | 第1級 |  | 危險 | 可能導致或加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  | 加壓氣體 | 壓縮氣體 |  | 警告 | 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸 |  |
|  |  | 液化氣體 |  | 警告 | 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸 |  |
|  |  | 冷凍液化氣體 |  | 警告 | 內含冷凍氣體；可能造成低溫灼傷或損害 |  |
|  |  | 溶解氣體 |  | 警告 | 內含加壓氣體；遇熱可能爆炸 |  |
|  | 易燃液體 | 第1級 |  | 危險 | 極度易燃液體和蒸氣 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 高度易燃液體和蒸氣 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 易燃液體和蒸氣 |  |
|  |  | 第4級 | 無 | 警告 | 可燃液體 |  |
|  | 易燃固體 | 第1級 |  | 危險 | 易燃固體 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 易燃固體 |  |
|  | 自反應物質 | A型 |  | 危險 | 遇熱可能爆炸 |  |
|  |  | B型 |  | 危險 | 遇熱可能起火或爆炸 |  |
|  |  | C型和D型 |  | 危險 | 遇熱可能起火 |  |
|  |  | E型和F型 |  | 警告 | 遇熱可能起火 |  |
|  |  | G型 | 無 | 無 | 無 |  |
|  | 發火性液體 | 第1級 |  | 危險 | 暴露在空氣中會自燃 |  |
|  | 發火性固體 | 第1級 |  | 危險 | 暴露在空氣中會自燃 |  |
|  | 自熱物質 | 第1級 |  | 危險 | 自熱； 可能燃燒 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 量大時可自熱；可能燃燒 |  |
|  | 禁水性物質 | 第1級 |  | 危險 | 遇水放出可能自燃的易燃氣體 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 遇水放出易燃氣體 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 遇水放出易燃氣體 |  |
|  | 氧化性液體 | 第1級 |  | 危險 | 可能引起燃燒或爆炸；強氧化劑 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  | 氧化性固體 | 第1級 |  | 危險 | 可能引起燃燒或爆炸；強氧化劑 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 可能加劇燃燒；氧化劑 |  |
|  | 有機過氧化物 | A型 |  | 危險 | 遇熱可能爆炸 |  |
|  |  | B型 |  | 危險 | 遇熱可能起火或爆炸 |  |
|  |  | C型和D型 |  | 危險 | 遇熱可能起火 |  |
|  |  | E型和F型 |  | 警告 | 遇熱可能起火 |  |
|  |  | G型 | 無 | 無 | 無 |  |
|  | 金屬腐蝕物 | 第1級 |  | 警告 | 可能腐蝕金屬 |  |
| 健康危害 | 急毒性物質： 吞食 | 第1級 |  | 危險 | 吞食致命 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 吞食致命 |  |
|  |  | 第3級 |  | 危險 | 吞食有毒 |  |
|  |  | 第4級 |  | 警告 | 吞食有害 |  |
|  |  | 第5級 | 無 | 警告 | 吞食可能有害 |  |
|  | 急毒性物質： 皮膚 | 第1級 |  | 危險 | 皮膚接觸致命 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 皮膚接觸致命 |  |
|  |  | 第3級 |  | 危險 | 皮膚接觸有毒 |  |
|  |  | 第4級 |  | 警告 | 皮膚接觸有害 |  |
|  |  | 第5級 | 無 | 警告 | 皮膚接觸可能有害 |  |
|  | 急毒性物質： 吸入 | 第1級 |  | 危險 | 吸入致命 |  |
|  |  | 第2級 |  | 危險 | 吸入致命 |  |
|  |  | 第3級 |  | 危險 | 吸入有毒 |  |
|  |  | 第4級 |  | 警告 | 吸入有害 |  |
|  |  | 第5級 | 無 | 警告 | 吸入可能有害 |  |
|  | 腐蝕／刺激皮膚物質 | 第1A級 |  | 危險 | 造成嚴重皮膚灼傷和眼睛損傷 |  |
|  |  | 第1B級 |  |  |  |  |
|  |  | 第1C級 |  |  |  |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 造成皮膚刺激 |  |
|  |  | 第3級 | 無 | 警告 | 造成輕微皮膚刺激 |  |
|  | 嚴重損傷／刺激眼睛物質 | 第1級 |  | 危險 | 造成嚴重眼睛損傷 |  |
|  |  | 第2A級 |  | 警告 | 造成嚴重眼睛刺激 |  |
|  |  | 第2B級 | 無 | 警告 | 造成眼睛刺激 |  |
|  | 呼吸道過敏物質 | 第1級 |  | 危險 | 吸入可能導致過敏或哮喘病症狀或呼吸困難 |  |
|  | 皮膚過敏物質 | 第1級 |  | 警告 | 可能造成皮膚過敏 |  |
|  | 生殖細胞致突變性物質 | 第1Ａ級 |  | 危險 | 可能造成遺傳性缺陷 |  |
|  |  | 第1B級 |  |  |  |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 懷疑造成遺傳性缺陷 |  |
|  | 致癌物質 | 第1A級 |  | 危險 | 可能致癌 |  |
|  |  | 第1B級 |  |  |  |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 懷疑致癌 |  |
|  | 生殖毒性物質 | 第1A級 |  | 危險 | 可能對生育能力或對胎兒造成傷害 |  |
|  |  | 第1B級 |  |  |  |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 懷疑對生育能力或對胎兒造成傷害 |  |
|  |  | 影響哺乳期或透過哺乳期產生影響的附加級別 | 無 | 無 | 可能對母乳餵養的兒童造成傷害 |  |
|  | 特定標的器官系統毒性物質︱單一暴露 | 第1級 |  | 危險 | 會對器官造成傷害 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 可能會對器官造成傷害 |  |
|  |  | 第3級 |  | 警告 | 可能造成呼吸道刺激或者可能造成困倦或暈眩 |  |
|  | 特定標的器官系統毒性物質︱重複暴露 | 第1級 |  | 危險 | 長期或重複暴露會對器官造成傷害 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 長期或重複暴露可能對器官造成傷害 |  |
|  | 吸入性危害物質 | 第1級 |  | 危險 | 如果吞食並進入呼吸道可能致命 |  |
|  |  | 第2級 |  | 警告 | 如果吞食並進入呼吸道可能有害 |  |
| 環境危害 | 急毒性 | 第1級 |  | 警告 | 對水生生物毒性非常大 |  |
|  |  | 第2級 | 無 | 無 | 對水生生物有毒 |  |
|  |  | 第3級 | 無 | 無 | 對水生生物有害 |  |
|  | 慢毒性 | 第1級 |  | 警告 | 對水生生物毒性非常大並具有長期持續影響 |  |
|  |  | 第2級 |  | 無 | 對水生生物有毒並具有長期持續影響 |  |
|  |  | 第3級 | 無 | 無 | 對水生生物有害並具有長期持續影響 |  |
|  |  | 第4級 | 無 | 無 | 可能對水生生物產生長期持續之影響 |  |

六大類消費性化學品標示範例

| 清潔用品類範例：玻璃及萬用清潔劑 |  |
| --- | --- |
| 商品名稱：xx清潔劑 商品原產地：台灣 製造商：xx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxx 電話：xx-xxx-xxxx 主要成分：非離子界面活性劑：x% 次要成分：醇類：x% 容量：5公升 製造日期：xx年(國曆)x月x日 保存期限：x年 用途：清潔玻璃及其他硬體表面之油漬、塵埃 使用方法：以清水稀釋比例為1:40，再將經稀釋後之清潔劑噴在柔軟、不脫毛之抹布/紙巾上使用 危害圖式： 警示語：警告 | 危害警告訊息： - 造成眼睛刺激 - 造成輕微皮膚刺激 - 對水中生物有害 防範措施： - 置容器於通風良好處所 - 食入：喝適量(240~300ml)水，並送醫治療 - 避免接觸眼睛；若造成接觸請使用大量清水沖洗至少15分鐘，並尋求醫療協助 - 皮膚接觸：請使用大量清水沖洗至少10分鐘，並尋求醫療協助 |

| 空氣芳香、防潮除濕類範例：汽車用芳香劑 |  |
| --- | --- |
| 商品名稱：xx車用芳香劑 商品原產地：台灣 製造商：xx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxxx 電話：xx-xxx-xxxxx 主要成分：界面活性劑：x%、酒精(乙醇)：x%、香精：x%、水：x% 次要成分：消臭劑：x% 製造日期：xx年(國曆)x月x日 容量：65ml 保存期限：x年 用途：汽車用芳香劑、無異常使用可保持芳香1個月 使用方法：如說明書 危害圖式： 警示語：警告 | 危害警告訊息： - 易燃液體和蒸氣 - 造成眼睛刺激 防範措施： - 不可食用 - 火苗勿近 - 緊蓋容器 - 避免接觸眼睛；若造成接觸，請立刻以大量清水洗滌，並洽詢醫療協助 - 避免兒童接觸或取用 - 誤食時，喝適量(240~300ml)水，並立刻送醫治療 - 儲存於通風良好處，避免高溫(40℃以上)之環境 |

| 漆類及其溶劑類範例：水性水泥漆 |  |
| --- | --- |
| 商品名稱：水性水泥漆 商品原產地：台灣 製造商：xxxx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxxxx 電話：xx-xxx-xxxx 主要成分：合成樹脂：x%、二氧化鈦：x%、顏料：x%、水：x% 次要成分：添加劑：x% 容量：3.785公升 製造日期：xx年x月x日 保存期限：x年 用途：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 使用方法：使用前需徹底攪拌均勻，上漆可用漆刷、滾筒或噴漆 | 危害警告訊息： - 造成眼睛刺激 - 造成輕微皮膚刺激 - 對水中生物有害 - 吞食有害 - 吸入有害 防範措施： - 置容器於通風良好處所 - 遠離引燃品－嚴禁煙火、禁止抽煙 避免接觸眼睛 危害圖式： 警示語：警告 |

| 黏著類範例：皮革專用接著劑 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 商品名稱：皮革專用接著劑 商品原產地：台灣 製造商：xxxxxx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 電話：xx－xxx－xxxx 主要成分：聚氯丁二烯橡膠：x%、丙酮：x% 次要成分：水楊酸：x%、氧化鋅：x% 容量：50ml 製造日期：xx年x月x日 保存期限：x年 用途：適用於皮革或合成皮革等之接著 使用方法： - 請先清除接著表面之灰塵、油污或水份等雜質 - 將適量的膠均勻塗在接著的兩面上，靜置10分鐘，待膠體不黏手即可加壓貼合 3.本劑乾燥後為淡黃色 |  |  | 危害警告訊息： - 吸入有害 - 造成皮膚及眼睛刺激。 - 對水中生物有害。 防範措施： - 請勿吞食 - 保持儲存及使用場所良好通風 - 請置於兒童不易取得處 - 請遠離引火源、禁止吸煙 - 若不慎沾染本劑時，請用少許溶劑(甲苯)擦拭 - 避免接觸眼睛；若不慎接觸時，請以大量清水沖洗，並立刻就醫 若不慎誤食，請立刻就醫 警示語：警告 危害圖式： |
| 汽機車用品類範例：機車強效汽油添加劑 |  |  |  |
| 商品名稱：機車強效添加劑 商品原產地：台灣 製造商：xxxxxxx股份有限公司 地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 服務專線：xx－xxx－xxxx 主要成分：輕質石油腦：x%、三乙基苯：x% 次要成分：正壬烷：x% 容量：50ml 製造日期：xx年x月xx日 保存期限：x年 用途：機車用 使用方法： 1.將本產品倒入油箱內混合汽油使用 2.本產品濃度設定為配合滿油箱使用（4公升～6公升） 3.加油前請先倒入本產品，再加滿油箱混合均勻 4.建議每1000公里或加油5次添加1次 | 危害警告訊息： - 易燃液體和蒸氣 - 吸入可能有害 防範措施： - 緊蓋容器 - 請遠離火花、火源、高熱或靜電，禁止吸煙 - 避免與眼睛、皮膚接觸 - 請勿吸入蒸氣或油氣 - 請在通風良好處使用本產品 - 請置於兒童不易取得處 - 不慎沾染本劑時，請立刻就醫 - 不慎沾到眼睛時，請以大量清水沖洗，並立刻就醫 若造成失火，滅火應位於上風處，並使用乾粉滅火器 危害圖式： 警示語：警告 |  |  |
| 小型瓦斯罐頭類範例：通用瓦斯罐 |  |  |  |
| 商品名稱：通用瓦斯罐 商品原產地：越南 製造商：xx有限公司 地址: xxxxxxxxxxxxxx 進口商：xx股份有限公司 電話：xx－xxx－xxxx 主要成分：丁烷：x% 淨容量：410c.c 空罐容量：520c.c 淨重：220公克 製造日期：印於罐身上蓋(與充填日期相同) 保存期限：x年 用途： 使用方法： 1.使用於各式卡式瓦斯爐，禁止移作他用 2.裝置瓦斯罐時，罐頂環形缺口須置於上方 3.確保緊密結合後，無漏氣現象，方可使用 4.本罐約可使用2.5小時，切勿連續使用超過1小時 |  | 危害警告訊息： - 極度易燃氣體 - 遇熱可能起火 防範措施： - 請保存於通風良好及陰涼乾燥處（攝氏40度以下） - 請置於兒童不易取得處 - 換裝或丟棄瓦斯罐時，請勿接觸火源 - 請勿用力敲打、任意回收或自行灌氣 - 若商品生銹請勿使用 - 本罐使用完後，應盡量勿殘留氣體於罐內 - 使用完畢請分類丟棄，並避免接近火源 - 嚴禁在烈日下、沙灘、草叢及不通風處使用 危害圖式： 警示語：危險 |  |